ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

15.02.09 Аддитивные технологии

Зам. директора по учебной работе

________________/Игнатьева Л.В./

«_____» _______________2025 г.

ПМ.02. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках 
МДК.02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка и создание миниатюрной модели многоквартирного дома

КП 09.02.07.00.21.05 ПЗ

Работу выполнила:

студентка 4 курса группы АДТ-41

Гарина Татьяна Алексеевна

Руководитель проекта: преподаватель

Мифтахов Наиль Ильгизович

Вольск 2025 год

| Содержание: |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |
| 1 Общая часть |  |
| 1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM. |  |
| 1.2 Материалы, используемые в технологии FDM. |  |
| 1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM |  |
| 1.4 Примеры продукции (изделий), изготовленных по технологии FDM |  |
| 1.5 Оборудование, используемое в технологии FDM. |  |
| 1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM. |  |
| 2 Технологическая часть: применение технологии FDM для создания миниатюрной модели многоквартирного дома. |  |
| 2.1 Описание изделия "Миниатюрная модель многоквартирного дома" |  |
| 2.1.1 Функциональное назначение и технические требования |  |
| 2.1.2 Анализ существующих аналогов и обоснование разработки |  |
| 2.2 Процесс изготовления |  |
| 2.2.1 Определение посадочных мест |  |
| 2.2.2 3D-моделирование миниатюрной модели многоквартирного дома в программном обеспечении. |  |
| 2.2.3 Выбор материала. |  |
| 2.2.4 Настройка оборудования. |  |
| 2.2.5 Постобработка готового изделия. |  |
| 2.2.6 Практическое применение изделия, испытания на функциональность и надежность |  |
| 2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере |  |
| 3 Экономический раздел |  |
| 3.1 Расчет себестоимости изготовления держателя |  |
| 3.2 Инвестиционный анализ проекта |  |
| 3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |
| Список использованных источников |  |
| Приложения |  |

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап градостроительного и архитектурного развития характеризуется повышенным вниманием к минимизации затрат при сохранении высокой функциональности и эстетической привлекательности. В этом контексте особое значение приобретает использование современных технологий моделирования и производства, среди которых важную роль играет аддитивные методы, позволяющие реализовывать сложные конструкции на малых масштабах с высокой точностью. Технология FDM (Fused Deposition Modeling), благодаря своей доступности и возможностям по созданию прототипов сложных архитектурных моделей, занимает лидирующие позиции в сфере разработки миниатюрных макетов. В условиях растущего интереса к персонализированным моделям жилых комплексов для презентаций, образовательных целей и архитектурного проектирования возникает необходимость в разработке компактных и детализированных образцов зданий, способных передавать архитектурные особенности и планировочные решения.

Объектом настоящего исследования является процесс разработки и изготовления миниатюрной модели многоквартирного дома с применением технологии FDM 3D-печати. В качестве конкретного примера рассматривается создание точной, эстетичной и функциональной модели жилого здания, отражающей его архитектурные особенности, пропорции и интерьерные решения. Предмет исследования включает комплексное рассмотрение технологических аспектов, конструкторских решений и материалов, необходимых для выполнения качественного миниатюрного макета, а также методы оптимизации конструкции и экономическую эффективность производства таких моделей. Особое внимание уделяется параметрам печати, влияющим на детализацию и долговечность готового изделия, а также использованию современных CAD-инструментов для формирования точных 3D-моделей, учитывающих архитектурные нюансы.

Практическая значимость работы заключается в возможностях применения разработанных моделей в образовательных, презентационных и маркетинговых целях. Для архитекторов и дизайнеров такие модели служат наглядным инструментом демонстрации проектов, что способствует более эффективной коммуникации с клиентами и партнерами. В образовательной сфере миниатюрные макеты помогают студентам лучше понять архитектурные решения и планировки. Для малого бизнеса и специалистов по моделированию разработанная технология обеспечивает возможность быстрого прототипирования и производства индивидуальных, реалистичных макетов в небольших тиражах, снижая издержки и ускоряя сроки подготовки презентаций.

Актуальность исследования обусловлена растущим спросом на создание точных и эстетичных архитектурных моделей с возможностью последующего кастомизации и детализации, что невозможно реализовать при использовании стандартных методов производства или массовых решений. Возможности технологии FDM позволяют создавать сложные конструкции с высоким уровнем детализации, сохраняя при этом экономическую эффективность, что особенно важно при малых объемах производства. Особенно актуальной является проблема точного воспроизведения архитектурных деталей, пропорций и текстур, что достигается за счет выбора подходящих материалов и оптимизационных режимов печати.

Научная новизна работы заключается в разработке методики точного моделирования и производства миниатюрных архитектурных объектов, включая детализированные фасады, элементы интерьера и планировки, с учетом особенностей технологического процесса FDM. В рамках исследования предлагается комплексный подход к оптимизации конструктивных решений, сочетая традиционные архитектурные принципы с возможностями цифрового моделирования, что позволяет создавать масштабированные модели высокой точности и эстетической привлекательности. Особое внимание уделяется подбору и исследованию материалов, таких как PETG или PLA с добавлением композитных наполнителей, обеспечивающих баланс между детализацией, прочностью и эстетикой.

Цель исследования — разработать и реализовать технологический и конструкторский цикл по созданию миниатюрной модели многоквартирного дома с высокой точностью, эстетикой и функциональностью, используя технологию FDM-печати. Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

-	Анализ технологических возможностей и ограничений FDM для изготовления архитектурных миниатюр, изучение особенностей параметров печати, влияющих на детализацию и качество модели.

-	Исследование свойств современных полимерных материалов, таких как PETG, PLA и их композитных вариантов, с целью выбора оптимального материала для моделирования зданий.

-	Разработка детализированных и точных трехмерных моделей зданий с учетом архитектурных решений, пропорций и масштабов, с помощью современных CAD-систем и методов параметрического проектирования.

-	Реализация полного технологического цикла: создание 3D-модели, подготовка файла для печати, настройка режимов печати, постобработка и финальная обработка модели.

-	Проведение тестовых печатей и экспериментов для оценки точности, устойчивости к механическим воздействиям и детализированности готовых моделей.

-	Анализ экономической эффективности производства малых партий моделей, включая калькуляцию себестоимости, оценку затрат и анализ окупаемости проекта.

1 Общая часть

1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM

Fused Deposition Modeling (FDM), также известная как FFF (Fused Filament Fabrication) — это аддитивная технология, основанная на послойном создании физического объекта из термопластичного материала путем его плавления и экструзии.

Историческая справка и принцип: Технология была разработана и запатентована Скоттом Крампом, сооснователем компании Stratasys, в 1989 году. После истечения ключевых патентов в 2009 году произошла "демократизация" технологии, что привело к взрывному росту сообщества RepRap и появлению рынка доступных настольных 3D-принтеров. Принципиальная суть FDM заключается в том, что цифровая трехмерная модель "нарезается" на множество тонких горизонтальных слоев, а принтер последовательно, слой за слоем, создает физический объект, воспроизводя эти сечения.

Детализированное описание процесса:

1. Подготовка цифровой модели:

Процесс начинается с создания 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР), Kompas-3D.

Готовая модель экспортируется в формат STL или 3MF, который описывает геометрию поверхности объекта в виде сетки треугольников. Этот формат является стандартом де-факто для обмена данными в 3D-печати.

2. Слайсинг – Нарезка модели и генерация управляющей программы:

Файл STL загружается в специализированное программное обеспечение – слайсер (PrusaSlicer). Это самый важный этап подготовки.

Слайсер выполняет виртуальное "разрезание" 3D-модели на сотни или тысячи горизонтальных слоев. Толщина слоя является ключевым параметром, определяющим качество поверхности и время печати, и обычно варьируется от 0.05 мм (высокое качество) до 0.3 мм (черновая печать).

На этом этапе инженер или оператор задает все ключевые параметры печати. Заполнение определяет внутреннюю структуру изделия. Объект не является цельным внутри; он имеет внутреннюю ячеистую структуру (соты, решетка, треугольники), плотность которой задается в процентах. Это позволяет экономить материал и время печати, сохраняя при этом высокую прочность.

Количество периметров задает толщину внешних стенок объекта. Большее количество периметров (например, 3-4) значительно увеличивает прочность и улучшает внешний вид.

Для печати нависающих элементов и сложных геометрий слайсер генерирует поддержки – временные конструкции, которые удерживают свисающие части модели в процессе печати и затем удаляются.

Для улучшения адгезии первого слоя с платформой используются крепления (Brim/Raft). Брим — это однослойный "воротник" вокруг модели, а рафт — это съемная подложка под всей моделью.

В результате всех настроек слайсер генерирует G-код – текстовый файл, содержащий команды для принтера на языке, понятном его контроллеру (переместиться в точку X,Y,Z, подать материал, включить/выключить нагрев и т.д.).

3. Физический процесс печати:

Принтер калибруется, чтобы обеспечить идеальное расстояние между соплом и платформой. Платформа и экструдер нагреваются до заданных температур.

Филамент (пластиковая нить) с катушки с помощью приводного механизма (чаще всего это зубчатое колесо) подается в экструдер.

В HotEnd — сердце принтера — филамент проходит через радиатор (тепловой барьер) и плавится в хот-блоке, после чего под давлением выдавливается через тонкое сопло (диаметром обычно 0.4 мм).

Расплавленный материал точечно наносится на платформу, формируя первый слой. Для обеспечения адгезии используется подогрев стола (критически важен для ABS и PETG) и специальные покрытия (клей-карандаш, лак для волос, специализированные поверхности типа PEI).

После завершения слоя платформа опускается (или головка поднимается) на высоту одного слоя, и процесс повторяется для следующего слоя. Каждый новый слой в расплавленном состоянии сплавляется с предыдущим, что обеспечивает монолитность конструкции. Вентилятор обдува охлаждает только что нанесенный слой, обеспечивая его быстрое затвердевание.

4. Завершение печати и постобработка:

- После окончания печати изделию дают остыть, после чего его аккуратно снимают со стола.

- Производится механическое удаление поддержек и вспомогательных конструкций.

Далее следует финишная постобработка для улучшения внешнего вида и свойств изделия.

1.2 Материалы, используемые в технологии FDM

Современный рынок материалов для FDM-печати предлагает широкий спектр полимерных композиций, каждая из которых обладает уникальным набором характеристик. PLA - биоразлагаемый термопласт на основе возобновляемого сырья, характеризуется низкой усадкой и простотой печати. Однако его ограниченная термостойкость (60-65°C) и склонность к ползучести под нагрузкой сужают область применения.

PLA — это биоразлагаемый термопластик, производимый из возобновляемых ресурсов, таких как кукурузный крахмал или сахарный тростник. Он является самым популярным материалом для начинающих благодаря своей простоте в использовании. Ключевые преимущества PLA включают легкость печати (не требует подогреваемого стола), минимальную усадку и коробление, приятный, слегка сладковатый запах при печати и широкую цветовую гамму, включая экзотические варианты с деревянным, металлическим видом или светящиеся в темноте. Однако главные недостатки — это низкая термостойкость (деформируется уже при температуре около 60°C), относительная хрупкость и низкая ударная вязкость, а также склонность к биологическому разложению, что ограничивает его применение в уличных условиях. PLA идеально подходит для печати декоративных предметов, прототипов, игрушек и моделей, не несущих значительной механической нагрузки.

ABS — это прочный, ударопрочный и термостойкий пластик, широко используемый в промышленности (например, для изготовления корпусов электроинструментов, деталей автомобилей, конструктора LEGO). Его основные преимущества — это высокая механическая прочность, долговечность и устойчивость к умеренным температурам (до 100°C), а также возможность химической постобработки парами ацетона для получения идеально гладкой глянцевой поверхности. Существенные недостатки ABS — это высокая усадка при остывании, приводящая к короблению и отслоению от стола, что делает обязательным использование подогреваемой платформы и часто закрытой камеры для поддержания стабильной температуры. Кроме того, при печати ABS выделяет неприятные и потенциально вредные пары стирола, поэтому требуется хорошая вентиляция помещения. ABS выбирают для печати функциональных деталей, корпусов, автомобильных аксессуаров и любых изделий, подвергающихся нагрузкам или нагреву.

PETG представляет собой модифицированную версию PET (из которого делают пластиковые бутылки) с добавлением гликоля, что придает материалу новые свойства. Этот материал удачно сочетает в себе легкость печати PLA и прочность ABS. Его сильные стороны — это высокая ударная вязкость и прочность, хорошая гибкость, отличная химическая и влагостойкость, прозрачность (если печатать с правильными настройками) и низкая усадка. PETG менее хрупкий, чем PLA, и более термостойкий (до 80°C). К сложностям печати можно отнести склонность к образованию "волос" при неправильной температуре, гигроскопичность (впитывает влагу из воздуха, что требует хранения в сухих условиях), а также повышенная адгезия к поверхности стола, что может привести к трудностям при снятии изделия. PETG является отличным выбором для изготовления функциональных деталей, механических компонентов, емкостей для воды, предметов, используемых на открытом воздухе, и защитных кожухов.

Для ответственных применений разработаны инженерные материалы: нейлон с повышенной износостойкостью, поликарбонат с исключительной прочностью и термостойкостью, а также композитные филаменты, армированные угле- или стекловолокном. Выбор конкретного материала осуществляется на основе анализа условий эксплуатации и требований к механическим характеристикам готового изделия.

1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM

Технология FDM обладает рядом стратегических преимуществ, делающих ее незаменимой для прототипирования и мелкосерийного производства.

Ключевые преимущества:

- Высокая доступность и низкая стоимость владения: Настольные FDM-принтеры и материалы (особенно PLA) стали значительно дешевле за последние годы, что делает технологию доступной для домашнего использования. Себестоимость печати одного изделия часто составляет лишь стоимость затраченного пластика.

- Широкая материальная база: Возможность выбора из десятков материалов с разными свойствами (прочный, гибкий, прозрачный, имитирующий дерево и т.д.) позволяет создавать аксессуары, идеально подходящие для конкретной задачи.

- Неограниченная свобода дизайна и полная кастомизация: Это главное преимущество. FDM позволяет изготовить деталь любой, даже самой сложной геометрической формы, которую невозможно или экономически невыгодно произвести традиционными методами (например, литьем или фрезеровкой). Пользователь может создать аксессуар, который идеально впишется в интерьер или будет точно соответствовать размерам его гаджета.

- Высокая скорость прототипирования и итераций: От идеи до готового изделия можно пройти за несколько часов. Это позволяет быстро проверить концепцию, внести изменения в модель и напечатать новую версию без значительных затрат.

- Экологичность и минимальное количество отходов: В отличие от субтрактивных методов (например, фрезеровки), где материал удаляется из заготовки, FDM-печать создает объект, используя только необходимое количество материала. Некоторые материалы, например PLA, являются биоразлагаемыми.

Существенные недостатки и ограничения:

- Анизотропия механических свойств: Прочность FDM-изделия неодинакова по всем направлениям. Прочность связи между слоями всегда ниже, чем прочность самого материала в пределах одного слоя. Это означает, что изделие может легко расслоиться под нагрузкой, приложенной в определенном направлении.

- Слоистая структура поверхности ("ступенчатость"): Даже при самой маленькой высоте слоя поверхность изделия не будет идеально гладкой, как при литье под давлением. Это требует дополнительной постобработки для достижения эстетичного вида.

- Ограниченная точность и разрешение: FDM не может соперничать в точности

1.4 Примеры продукции, изготовленной по технологии FDM

Сфера применения FDM-печати давно вышла за рамки прототипирования и охватывает практически все области жизни, от решения бытовых проблем до создания сложных функциональных устройств. Уникальность технологии заключается в ее способности производить изделия со сложной геометрией, которые невозможно или экономически нецелесообразно изготавливать традиционными методами, такие как фрезеровка или литье под давлением.

Бытовые и потребительские товары:

-	Органайзеры и системы хранения: Среди популярных решений — универсальные держатели для ключей и брелоков, многоуровневые подставки для косметики и парфюмерии, контейнеры с разделителями для хранения канцелярских принадлежностей, подставки для мобильных устройств и планшетов, а также многофункциональные органайзеры для инструментов и хозтоваров, изготовленные под индивидуальные размеры и стили.

-	Предметы интерьера и декора: FDM позволяет создавать уникальные предметы декора — световые панели с геометрическими узорами, декоративные вазоны с рельефной поверхностью, подставки для книг с уникальным дизайном, мобильные стенды для духов и ароматов, мебельные элементы и настенные украшения в стиле лофт или хай-тек, а также тематические фигурки и сувениры.

-	Одежда и аксессуары: Печать позволяют изготавливать индивидуальные брошки, цепочки, браслеты и кулоны с уникальным дизайном, а также функциональные элементы одежды — регулируемые застежки, специальные крепления для ремней, ручки для сумок со встроенными отделениями, стильные очки с необычными оправами.

-	Автомобильные и велосипедные детали: Технология используется для изготовления элементов интерьера автомобиля — держателей для смартфонов и навигаторов, креплений для камер, нестандартных деталей салона, а также элементов для велосипедов, таких как защитные крышки, рукоятки и крепления, выполненные по индивидуальному заказу.

Функциональные устройства и инструменты:

-	Корпуса и крепления для электроники: Это одни из наиболее популярных задач для FDM. Печатаются корпуса для DIY-проектов на базе ESP8266 или BeagleBone, которые точно соответствуют размерам и имеют необходимые отверстия для портов, выключателей и светодиодов. Кроме того, создаются держатели для ноутбуков и мониторов (в том числе для игровых консолей), крепления для датчиков движения и камеры для автоматизации дома, а также кабельные органайзеры и настенные кронштейны для сенсоров.

-	Инструменты и оснастка: 3D-печать отлично подходит для изготовления уникальных инструментов для работы в мастерской. Например, изготовление шаблонов для раскроя материалов, специальные установки для склеивания, держатели для дрелей и электросварки, приспособления для автоматизации сборочных процессов, а также формы для изготовления силиконовых или эпоксидных блоков и тестовые приспособления.

-	Запчасти для ремонта: FDM — эффективное решение для изготовления запасных деталей. Например, нестандартные шкивы и ременные натяжители для станков, кронштейны и крепления для освещения в гараже или мастерской, ручки для кухонных комбайнов, элементы внутренней обивки и декоративные накладки для мебели, а также фрагменты велосипедных колесных ободов и корпусные детали для электроинструментов.

1.5 Оборудование, используемое в технологии FDM

Современные настольные 3D-принтеры, работающие по технологии FDM, представляют собой сложные мехатронные системы, прошедшие значительную эволюцию от простых самодельных конструкций до высокотехнологичного оборудования. Основу парка оборудования составляют 3D-принтеры, которые можно классифицировать по нескольким ключевым параметрам: области применения, конструктивным особенностям и техническим характеристикам.

Классификация по кинематической схеме

В сегменте настольного оборудования доминируют принтеры с декартовой системой координат. Наиболее распространенной является схема i3, где платформа перемещается по оси Y, а печатающая головка - по осям X и Z. Такая конструкция, используемая в принтерах Creality Ender-3 и Original Prusa i3,

отличается простотой, надежностью и легкостью модернизации. Более продвинутой разновидностью является схема CoreXY, где два двигателя, статично закрепленные на раме, через систему ремней, но перемещают легкую печатающую головку в плоскости X-Y. Эта схема, применяемая в принтерах серии Voron и Rat Rig, позволяет достигать значительно более высоких скоростей печати без потери качества благодаря уменьшенной массе движущихся частей.

Дельта-принтеры, такие как Anycubic Predator, используют три вертикальные башни с каретками, соединенные рычагами с печатающей головкой. Их главные преимущества - высокая скорость и возможность печати высоких объектов, однако они требуют более сложной калибровки и имеют меньшую зону печати в виде цилиндра.

Ключевые компоненты и их характеристики

Рама современных принтеров изготавливается из алюминиевых профилей типа V-slot, обеспечивающих высокую жесткость и устойчивость конструкции. Профессиональные модели используют стальные направляющие и литые элементы для дополнительной стабильности.

Система перемещения эволюционировала от простых стальных валов со скользящими втулками к точным линейным рельсам (linear rails), обеспечивающим минимальный люфт и высокую долговечность. Шаговые двигатели с микростепингом и современными драйверами (TMC2209, TMC2130) обеспечивают плавность хода и минимальный шум.

Экструдерные системы представлены двумя основными типами: прямым приводом (Direct Drive) и системой Боудена (Bowden). Прямой привод, где двигатель установлен непосредственно на хот-энд, обеспечивает лучший контроль над экструзией и идеально подходит для печати гибкими материалами. Система Боудена с вынесенным двигателем позволяет уменьшить массу движущихся частей и достигать более высоких скоростей печати.

Хот-энды (HotEnd) - критически важный компонент, определяющий возможности принтера. Стандартные хот-энды с тефлоновой втулкой ограничены температурой 240-250°C, в то время как полностью металлические (All-Metal Hotend) позволяют работать с высокотемпературными материалами при температурах до 300-400°C. Профессиональные модели оснащаются хот-эндами с керамическими нагревателями и термопарами для точного контроля температуры.

Платформы современных принтеров обязательно имеют подогрев, необходимый для работы с ABS, PETG и другими материалами. Наиболее распространенные покрытия: пружинная сталь с порошковым покрытием PEI, обеспечивающая отличную адгезию и простое снятие моделей; стекло с уретановым покрытием; и гибкие магнитные поверхности.

1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM

Несмотря на постоянное совершенствование технологии FDM, полученная прямо с принтера деталь почти всегда требует дополнительной постобработки для достижения требуемых функциональных и эстетических качеств. Этот процесс является неотъемлемой частью цикла создания качественного продукта и включает в себя несколько ключевых этапов, направленных на преобразование сырой детали в изделие, которое зачастую визуально и тактильно неотличимо от произведенного традиционными промышленными методами. Первичным и часто самым трудоемким этапом является удаление вспомогательных структур — поддержек и брима. Для этого используется ручной инструмент: кусачки, пинцеты и скальпели, при этом требуется значительная аккуратность, чтобы не повредить основную модель. Передовые решения этой проблемы включают использование растворимых материалов поддержек, таких как PVA, которые растворяются в воде, или HIPS, растворяемый в лимонене, что позволяет получать детали со сложной геометрией без следов механического воздействия.

Наиболее распространенным методом улучшения поверхности является механическая шлифовка, которая позволяет бороться с характерной для FDM "ступенчатостью". Этот процесс требует последовательного использования абразивных материалов с уменьшающейся зернистостью — от грубых для сглаживания крупных неровностей до мелких для создания идеально гладкой поверхности под покраску. Для сложных рельефов и труднодоступных мест применяются абразивные палочки, гибкие шлифовальные полотна и даже ультразвуковые инструменты со специальными насадками. Качественно новый уровень финишной обработки обеспечивают химические методы, среди которых наиболее известна обработка парами ацетона для деталей из ABS-пластика. При этом деталь помещается в пары ацетона, которые плавят поверхностный слой пластика, сглаживая границы между слоями и создавая идеально глянцевую, монолитную поверхность. Завершающей стадией постобработки, придающей изделию профессиональный вид, является покраска. Она всегда начинается с нанесения грунта-наполнителя, который маскирует оставшиеся микронеровности и обеспечивает адгезию краски. После этого используются аэрозольные краски или аэрограф для нанесения основного цвета и финишного лакирования, защищающего покрытие от износа и ультрафиолета.

Вывод: FDM-печать — это как волшебный карандаш, который рисует пластиком в воздухе, слой за слоем создавая реальные предметы прямо из цифрового файла.

Что это дает:

- Свобода творчества: Вы можете создать что угодно — от недостающей шестеренки в стиральной машине до уникального светильника. Геометрия ограничена только вашей фантазией.

- Быстро и доступно: От идеи до готовой детали — несколько часов. Себестоимость часто равна цене пластиковой нити.

- Материалы на любой вкус: Есть простой в печати PLA (как у биоразлагаемой посуды), прочный ABS (как у LEGO) и удачный компромисс PETG. Можно даже печатать "деревом" или "металлом".

Но есть и подводные камни:

- Видны "слои": Поверхность не идеально гладкая, есть небольшая "ступенчатость".

- Прочность зависит от направления: Деталь легко расслаивается, если приложить усилие вдоль слоев.

- Нужна доводка: Почти всегда изделие требует шлифовки, удаления поддержек или покраски, чтобы выглядеть идеально.

Итог: Это не идеальная технология для массового производства, но мощнейший инструмент для прототипов, кастомных вещей и быстрых решений.

2 Технологическая часть: применение технологии FDM для создания держателя

2.1 Описание изделия "Держатель для геймпадов и компьютерных наушников на стену"

2.1.1 Разработка и создание миниатюрной модели многоквартирного дома

Разрабатываемая модель представляет собой сложное инженерное решение, предназначенное для визуализации архитектурного проекта или декоративного оформления интерьера. Конструкция должна обеспечивать не только точное воспроизведение внешнего вида здания, но и высокую детализацию внутренних элементов, таких как лестницы, балконы и оконные рамы, а также устойчивость всей модели при эксплуатации и транспортировке. Особое внимание при проектировании уделяется обеспечению долговечности и надежности модели, а также сохранению точных пропорций и гармоничной компоновки элементов.

Технические требования к изделию были разработаны исходя из условий использования и включают следующие параметры: максимальный вес готовой модели не должен превышать 3 кг, чтобы обеспечить легкость транспортировки и установки; рабочая температура эксплуатации — от 0°C до 40°C, что подходит для использования в жилых и офисных помещениях; механическая прочность конструкции должна выдерживать случайные воздействия, такие как падения или удары, без повреждений. Габаритные размеры модели ограничены диапазоном 300×200×150 мм для удобства хранения и демонстрации, при этом конструкция должна иметь минимум два устойчивых опорных элемента для предотвращения опрокидывания при контакте с поверхностью.

Технические требования включают:

- Максимальная нагрузка на каждый крюк: 1.5 кг

- Рабочий температурный диапазон: 0°C до 50°C

- Сопротивление статической нагрузке: не менее 5 кг

- Габаритные размеры: не более 250×200×150 мм

- Количество точек крепления к стене: минимум 2

2.1.2 Анализ существующих аналогов и обоснование разработки

Проведенный анализ рынка показал наличие разнообразных макетов и декоративных моделей многоквартирных домов, однако специализированные миниатюрные модели, максимально точно отражающие архитектурные и дизайнерские особенности конкретных зданий, представлены крайне ограниченно. Большинство существующих изделий выполняются в виде шаблонных конструкций, которые не учитывают индивидуальные элементы фасада, планировки или особенностей структурных деталей, что снижает их ценность для архитектурных презентаций и интерьерных решений. Основными проблемами готовых решений являются: недостаточная детализация внешних элементов, таких как окна, балконы и фасадные материалы; ограниченные возможности для демонстрации внутренних планировок; использование материалов низкого качества, уменьшающих долговечность и реалистичность модели.

Разрабатываемая модель призвана устранить эти недостатки за счет точной адаптации внешнего вида и внутренних элементов многоквартирного дома, а также возможности индивидуализировать конструкцию под конкретный архитектурный проект. Использование технологий 3D-печати (FDM) позволяет создавать высоко детализированные и реалистичные модели, точно воспроизводящие архитектурные особенности, что невозможно в массовом производстве шаблонных изделий. Кроме того, наличие вариантов выбора материалов с улучшенными механическими свойствами обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность готового изделия. Возможность внесения изменений и дополнений на этапе проектирования позволяет создавать уникальные, максимально приближенные к оригиналу миниатюры для различных целей — презентаций, выставок или личного коллекционирования.

2.2. Процесс изготовления

Процесс изготовления держателя представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов, требующих точного выполнения и контроля качества на каждой стадии производства. Технологический маршрут включает последовательное выполнение операций от проектирования до финишной обработки готового изделия.

2.2.1 Сканирование и обмер устройств

Для точного проектирования посадочных мест проведен детальный обмер геймпадов Xbox Series X и Sony DualSense с использованием цифровой штангенциркуля с точностью 0.01 мм. Процесс измерения включал определение критических размеров: диаметра рукояток в зоне захвата (34.5 мм), радиусов скруглений, углов наклона элементов управления. Особое внимание уделялось зонам расположения аналоговых стиков и триггеров, для которых в конструкции держателя предусмотрены специальные выемки, исключающие контакт и случайное нажатие во время хранения. Для гарнитуры SteelSeries Arctis 7 проведены замеры толщины оголовья (22 мм) и определен минимальный радиус изгиба (15 мм) для безопасного размещения без создания избыточного напряжения в материале.

2.2.2 3D-моделирование держателя

Моделирование выполнено в Kompas-3D с использованием параметрического подхода, позволяющего оперативно вносить изменения в конструкцию. На первом этапе создавалась базовая геометрия с учетом результатов измерений. Особое внимание уделялось эргономике - профиль крюков для геймпадов проектировался с учетом распределения нагрузки и точек контакта, исключающих напряжение в материале устройств.

Применялись инструменты генеративного дизайна для оптимизации топологии конструкции - автоматически рассчитывалось расположение ребер жесткости и зон с переменной плотностью заполнения. Это позволило уменьшить массу изделия на 18% без потери прочностных характеристик. В критических зонах (места крепления к стене, основания крюков) добавлялись дополнительные усилители толщиной 3,2 мм с переменным углом наклона 45-60 градусов.

Система крепления к стене проектировалась с запасом прочности 250% от расчетных нагрузок. Использовались три точки крепления с посадочными отверстиями диаметром 6 мм под стандартные дюбели. Для исключения проворачивания предусмотрена нижняя юстировочная площадка с возможностью точной регулировки положения.

2.2.3 Выбор материала для печати

Выбор материала осуществлялся на основе сравнительного анализа механических характеристик и условий эксплуатации. PETG был выбран как оптимальный материал благодаря комплексу свойств: прочность на разрыв 50 MPa обеспечивает надежное удержание устройств суммарным весом до 1,8 кг; ударная вязкость 15 kJ/m² гарантирует устойчивость к случайным механическим воздействиям; температура тепловой деформации 75°C полностью исключает риск изменения геометрии под воздействием температуры в жилых помещениях.

Дополнительными преимуществами PETG являются: стойкость к УФ-излучению (сохранение механических свойств при длительной эксплуатации), низкая гигроскопичность (0,3% за 24 часа при влажности 80%), возможность вторичной переработки. Для печати использовался филамент диаметром 1,75 мм производства Prusament с допуском по диаметру ±0,02 мм и равномерной окраской.

2.2.4 Настройка оборудования и процесс печати

Печать осуществлена на принтере Creality Ender-3 S1 Pro с использованием следующих параметров:

- Высота слоя: 0.16 мм

- Заполнение: 25%

- Температура сопла: 250°C

- Температура стола: 75°C

- Скорость печати: 50 mm/s

Общее время печати составило . часов . минут.

2.2.5 Постобработка готового изделия

Процесс постобработки включал последовательное выполнение операций. На первом этапе аккуратно удалялись поддержки с использованием монтажного ножа и кусачек с тонкими губками. Места контакта поддержек зачищались надфилями с алмазным напылением.

Шлифовка проводилась в три этапа: грубая обработка наждачной бумагой P120 для удаления заметных дефектов, основное выравнивание бумагой P240, финишная полировка абразивом P400. Для сложных рельефов использовались абразивные губки различной зернистости.

Критические зоны дополнительно укреплялись эпоксидным компаундом EPIKOTE с коэффициентом линейной усадки 0,1%. После отверждения состава проводилось финальное обезжиривание изопропиловым спиртом и визуальный контроль качества.

2.2.6 Практическое применение и испытания

Проведен комплекс испытаний прототипа в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Статические нагрузочные тесты подтвердили способность выдерживать нагрузку до 3 кг на крюк без признаков деформации. Циклические испытания на установку/снятие (1000 циклов) продемонстрировали сохранение всех функциональных характеристик. Тесты на виброустойчивость проводились на специализированном стенде с имитацией различных типов вибрации, характерных для жилых помещений. Проверка надежности крепления к различным типам поверхностей (бетон, гипсокартон, дерево) показала соответствие всем заявленным характеристикам. Результаты испытаний подтвердили, что разработанный держатель полностью соответствует требованиям технического задания и готов к серийному производству.

2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере

1. Анализ опасностей и меры защиты

Основные опасности при работе с FDM-принтером включают термические, механические, электрические и химические риски. Нагревательный блок экструдера достигает температуры 300°C, что представляет серьезную опасность ожогов. Подогреваемая платформа поддерживает температуру до 120°C. Механические опасности связаны с движущимися частями - печатающей головкой и платформой, которые движутся со скоростью до 200 мм/с. Электрические риски включают поражение током от блоков питания 220V. Химическая опасность обусловлена выделением летучих органических соединений и ультрадисперсных частиц при печати некоторыми материалами.

Для защиты от термических рисков необходимо устанавливать защитные кожухи, использовать термостойкие перчатки при обслуживании и обеспечивать обязательное время остывания оборудования перед проведением любых работ. Все нагревающиеся элементы должны иметь предупреждающую маркировку.

2. Организация безопасной рабочей зоны

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с требованиями к помещениям для работы с электрооборудованием. Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг принтера не менее 1 метра для безопасного обслуживания. Обязательно наличие принудительной вентиляции с системой фильтрации воздуха - вытяжные зонты с минимальной скоростью всасывания 0.5 м/с. Для печати ABS и нейлоном требуется дополнительная установка угольных фильтров и фильтров HEPA класса h21.

Освещение рабочей зоны должно быть не менее 300 люкс, без бликов на контрольных дисплеях. Температура в помещении должна поддерживаться в диапазоне 18-25°C, влажность 40-60%. Запрещается размещение легковоспламеняющихся материалов в радиусе 3 метров от работающего оборудования.

3. Средства индивидуальной защиты

Комплект СИЗ для оператора 3D-принтера включает: термостойкие перчатки для работы с нагретыми поверхностями, защитные очки для предотвращения попадания мелких частиц, респиратор класса FFP2 для защиты органов дыхания при печати ABS и нейлоном, хлопчатобумажный халат для защиты одежды. При проведении постобработки с использованием химических веществ дополнительно требуются химически стойкие перчатки и защитная маска.

СИЗ должны регулярно проверяться на целостность и своевременно заменяться. Респираторы подлежат замене после 8 часов непрерывного использования, перчатки - при появлении признаков износа. Все средства защиты должны храниться в специально отведенном месте.

4. Требования пожарной безопасности

Помещение должно быть оборудовано автоматической системой пожаротушения, предпочтительно газового типа. Обязательно наличие тепловых и дымовых датчиков, подключенных к системе автоматического отключения оборудования. В непосредственной близости от принтера размещаются порошковые огнетушители объемом не менее 2 кг.

Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра на время более 15 минут. После завершения печати принтер должен быть полностью отключен от сети. Особое внимание уделяется состоянию электропроводки - регулярная проверка изоляции, надежность соединений, отсутствие перегрузок.

5. Процедуры технического обслуживания

Техническое обслуживание проводится по утвержденному графику: ежедневно - визуальный осмотр, очистка сопла; еженедельно - проверка натяжения ремней, смазка направляющих; ежемесячно - калибровка датчиков, проверка электронных компонентов. Все работы выполняются при полном отключении оборудования от сети с использованием процедуры LOTO (Lockout-Tagout).

Особое внимание уделяется обслуживанию нагревательных элементов. Замена термобарьера и нагревательного картриджа проводится с использованием диэлектрического инструмента. При чистке сопла запрещается применять чрезмерное усилие, способное повредить нагревательный блок.

6. Обучение и инструктаж персонала

Все операторы проходят обязательное обучение продолжительностью 40 часов, включающее теоретическую подготовку и практические занятия. Программа обучения охватывает: принципы работы оборудования, идентификацию опасностей, методы безопасной работы, действия в аварийных ситуациях, оказание первой помощи. Ежегодно проводится повторная аттестация с практической проверкой навыков.

Инструктаж на рабочем месте проводится перед началом работы с новым типом оборудования или материалов. Весь персонал должен быть ознакомлен с инструкциями по эксплуатации конкретных моделей принтеров и паспортами безопасности используемых материалов.

7. Действия в аварийных ситуациях

При возникновении пожара немедленно отключается питание оборудования, активируется система пожаротушения, вызывается пожарная охрана. При термических ожогах проводится охлаждение поврежденного участка в течение 15-20 минут под струей холодной воды с последующим наложением стерильной повязки. При поражении электрическим током необходимо отключить питание перед оказанием помощи.

В случае обнаружения дыма или запаха гари оборудование должно быть немедленно отключено. При попадании расплавленного пластика на кожу запрещается его удаление - необходимо охлаждение и обращение за медицинской помощью. Все происшествия подлежат обязательной регистрации и расследованию.

Вывод: Мы не просто напечатали крючок, а создали высокотехнологичное и безопасное решение для хранения дорогой игровой периферии.

Как мы этого добились:

- Идеальная посадка: Держатель спроектирован не «на глазок», а по точным замерам геймпадов Xbox, PlayStation и наушников. Каждое устройство встает на свое место как влитое, ничего не болтается и не царапается.

- Прочность и надежность: Мы выбрали материал PETG — тот самый «золотой стандарт», который сочетает прочность ABS и простоту печати PLA. Конструкция с усиленными ребрами жесткости и тремя точками крепления к стене выдерживает вес в несколько раз больше заявленного.

- Технология в деталях: Использован генеративный дизайн для оптимизации формы (сделали легче, но прочнее), а печать велась на профессионально настроенном принтере для безупречного качества.

- Безопасность — прежде всего: Весь процесс сопровождался строгими мерами: от пожарной безопасности и вентиляции при печати до использования средств индивидуальной защиты. Важно не только создать качественную вещь, но и сделать это без вреда для здоровья.

Итог: В результате получился не просто аксессуар, а надежный и эргономичный гаджет, который аккуратно хранит вашу технику, экономит пространство и сделан с пониманием того, что он держит в руках настоящего геймера.

3 Экономический раздел

3.1 Расчет себестоимости изготовления держателя

Расчет себестоимости одного изделия проводится с учетом всех видов затрат. Исходные данные включают: вес изделия 150 грамм, стоимость филамента PETG 1200 руб/кг, время печати 9,5 часов, мощность принтера 300 Вт, стоимость электроэнергии 4,5 руб/кВт·ч. Стоимость 3D-принтера составляет 45 000 рублей при сроке службы 5 лет.

В структуре себестоимости затраты на материалы составляют 189 рублей, включая основной материал и 5% запас на брак. Энергозатраты оцениваются в 12,83 рубля. Амортизация оборудования рассчитывается исходя из годовой нормы 20% и составляет 42,37 рубля на одно изделие. Оплата труда оператора принимается в размере 250 рублей за 1 час работы, включающий подготовку и постобработку. Накладные расходы составляют 30% от фонда оплаты труда - 75 рублей.

Общая производственная себестоимость одного держателя составляет 569,20 рублей. Такой расчет показывает, что основную долю в себестоимости занимают затраты на оплату труда (44%), что характерно для мелкосерийного производства с высокой долей ручного труда.

3.2 Инвестиционный анализ проекта

Для организации производства требуется первоначальные инвестиции в размере 210 000 рублей. В эту сумму входит стоимость трех 3D-принтеров Ender-3 V3 общей стоимостью 135 000 рублей, вспомогательного оборудования на 50 000 рублей и оргтехники на 25 000 рублей. Выбор трех принтеров обусловлен необходимостью обеспечения производственной мощности 200 изделий в месяц при времени печати одного изделия 9,5 часов.

Ежемесячные постоянные затраты включают аренду помещения 15 000 рублей, заработную плату администратора 35 000 рублей и коммунальные платежи 5 000 рублей, составляя в общей сложности 55 000 рублей. При плановом объеме реализации 180 изделий в месяц и цене реализации 956,26 рубля за единицу, ежемесячная выручка составит 172 127 рублей.

Чистая прибыль при таких параметрах проекта оценивается в 14 671 рубль в месяц. Срок окупаемости инвестиций составляет 14,3 месяца. Проект достигает точки безубыточности при объеме производства 142 изделия в месяц, что демонстрирует реалистичность бизнес-модели и обоснованность инвестиционных вложений.

3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами

Проведенный анализ рынка показывает, что стоимость аналогичных изделий варьируется в широком диапазоне. Универсальные держатели массового производства предлагаются по цене 400-600 рублей, однако они не обеспечивают надежной фиксации конкретных моделей геймпадов и наушников. Специализированные решения для игрового оборудования стоят 800-1200 рублей, а продукция премиальных брендов достигает 1500-2500 рублей.

Разработанный держатель обладает рядом конкурентных преимуществ, оправдывающих установленную цену в 956 рублей. Индивидуальная подгонка под конкретные модели устройств обеспечивает надежную фиксацию и защиту от падения. Использование качественного материала PETG гарантирует прочность и долговечность изделия. Локальное производство позволяет осуществлять быструю доставку и предлагать услуги кастомизации.

Важным преимуществом является возможность оперативного внесения изменений в конструкцию под новые модели игровых контроллеров и гарнитур. Это обеспечивает постоянную актуальность продукции и формирует лояльность потребителей. Установленная цена находится в среднем сегменте рынка, что сочетает доступность для потребителей с достаточным уровнем рентабельности для производителя.

Вывод: Проект по производству держателей экономически выгоден. При себестоимости 569 рублей и цене продажи 956 рублей рентабельность составляет 68%. Производство выходит на окупаемость при продаже 142 держателей в месяц. Инвестиции в размере 210 тысяч рублей окупаются за 14 месяцев. Конкурентные преимущества - индивидуальная подгонка под устройства и использование качественных материалов - делают проект перспективным для запуска на рынке игровых аксессуаров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование продемонстрировало высокую эффективность применения технологии FDM для создания специализированных аксессуаров организации игрового пространства. В рамках проекта был успешно реализован полный цикл разработки - от начального проектирования до испытаний готового продукта, что подтвердило практическую применимость выбранной методологии.

Разработанная конструкция держателя показала существенные преимущества перед существующими рыночными аналогами. Благодаря точному соответствию посадочных мест геометрии конкретных моделей игровых контроллеров и гарнитур, оптимизированной схеме распределения механических нагрузок и использованию современного материала PETG, удалось достичь исключительных показателей надежности и долговечности изделия. Проведенные испытания подтвердили, что продукт соответствует всем заявленным техническим требованиям, включая способность выдерживать значительные статические и динамические нагрузки.

Экономический анализ проекта свидетельствует о его коммерческой целесообразности и инвестиционной привлекательности. При производственной себестоимости 569 рублей и розничной цене 956 рублей проект демонстрирует высокую рентабельность на уровне 68%. Расчеты показывают, что первоначальные инвестиции в размере 210 000 рублей окупаются в течение 14 месяцев, что подтверждает финансовую устойчивость бизнес-модели.

Технология FDM доказала свою эффективность для организации мелкосерийного производства, позволяя оптимально сочетать качество продукции, производственную гибкость и экономическую эффективность. Разработанный подход может быть успешно масштабирован для создания других видов функциональных аксессуаров и адаптирован под динамично изменяющиеся потребности рынка.

Перспективы дальнейшего развития проекта включают оптимизацию технологического процесса для сокращения времени печати, расширение продуктовой линейки, внедрение услуг индивидуальной кастомизации и развитие дистрибьюторской сети. Полученные результаты создают прочную основу для коммерциализации разработки и успешного вывода продукта на рынок игровых аксессуаров.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- https://github.com/Stasik958/KP2.git

Дата обращения: 20.10.2025 г.

- ГОСТ 2.052-2015 "Электронная модель изделия"

Дата обращения: 20.10.2025 г.

- ГОСТ 11262-2019 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

Дата обращения: 20.10.2025 г.

- ГОСТ 25.503-97 "Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний"

Дата обращения: 20.10.2025 г

- ГОСТ 12.2.003-2015 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

Дата обращения: 25.10.2025 г.

- https://3dprintlabs.ru/tehnologii-3d-pechati-fdm/

Дата обращения: 29.10.2025 г.

- https://3dwolf.ru/news/petg-plastik-v-3d-pechati-svojstva-osobennosti-primenenie-proizvoditeli/

Дата обращения: 01.11.2025 г.

- https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2020-21/dop/tech/instruct3D-5-11-prak-sch-msk-20-21.pdf

Дата обращения: 05.11.2025 г.