Техническое задание (ТЗ) на 3D-печать

Общая информация

Название проекта: Разработка и создание миниатюрной модели многоквартирного дома.

Исполнитель: Гарина Татьяна Алексеевна.

Дата составления ТЗ: 20 ноября 2025 г.

Цель ТЗ: Обеспечить точное выполнение 3D-печати модели здания в рамках курсового проекта по специальности 15.02.09 "Аддитивные технологии". ТЗ определяет требования к модели и процессу печати для минимизации ошибок, оптимизации затрат и сроков.

Требования к модели (изделию)

Архитектурный макет жилого многоквартирного дома (миниатюрная копия реального здания) для презентационных, образовательных и профориентационных целей. Модель модульная, разборная (6 модулей: подполье, этажи и крыша, разделённые на сегменты для удобства печати и демонстрации внутренней структуры). Функциональность: возможность разборки для показа интерьера.

Формат файла: STL или STEP (экспорт из CAD-системы, например, КОМПАС-3Д или аналог). Модель должна быть твёрдотельной, без самопересечений, с оптимизированной топологией (удалены лишние вершины, проверена герметичность).	

Размеры и масштаб: Масштаб 1:200. Общие габариты модели: 230,50×100×70,50 мм. Каждый модуль (этаж) — до 200 × 200 × 60 мм, чтобы обеспечить совместимость с областью печати на стандартных FDM-принтерах.	

Технические параметры:	
Толщина стен — 1,5 мм.

Оконные проёмы — глубиной 1,5 мм, с детализацией (балконы, лестницы, входные группы).

Детализация фасада: высокое качество с проработкой элементов (кабели, балюстрады, фасадные панели).

Внутренние перегородки: комнаты и коридоры, лестничные прогоны и площадки.

Лестницы: с углом наклона 26°, ступени 3 × 1.5 мм для реалистичности.

Соединительные элементы: плоские квадраты 6 мм (по 4 на этаж после оптимизации).
Дополнительные требования:

Модель должна иметь лёгкую структуру (заполнение 10%, тип gyroid), при этом обеспечивая прочность для транспортировки и многократной сборки. Учитывать анизотропию FDM для повышения жёсткости по оси Z. Обеспечить хорошую адгезию слоёв, минимизировать дефекты и наличие пор.

Процесс печати:

Технология: FDM с использованием настольных 3D-принтеров (например, Ender-3 V3 SE).

Материал: PETG  двух цветов: зелёный, синий.

Диаметр филамента: 0,75 мм, допуск ±0.03 мм.

Параметры: высота слоя — 0.2 мм; заполнение — 10% gyroid; скорость печати — заполнение 50 мм/с, периметры — 50 мм/с; температура сопла — 190–220°C; температура стола — 60–70°C.

Минимизация поддержки (углы нависающие до 45°), использование поддержки для карнизов и арок.

Качество и постобработка:

Погрешность не более ±0.2 мм.

Гладкие поверхности после шлифовки (наждачная бумага P120–P600).

Добавление штифтов, 4 шт. на этаж для облегчения сборки.

В дальнейшем возможна покраска, грунтовка, установка LED-подсветки.

Сроки и объем:

Общая печать: около 24 часов на все 6 модулей.

Время выполнения — 3–5 дней, включая подготовку, печать, постобработку и сборочные работы.

Объем: 1 комплект, без возможности тиражирования.

Дополнительные требования:

Сделать модель экологичной и безопасной (минимизация отходов, вентиляция при постобработке, использование средств индивидуальной защиты).

Контроль качества: визуальный осмотр на дефекты, проверка герметичности и собранности.

Приложения к ТЗ:

3D-модель в форматах STL/STEP (приготовить и прикрепить файлы).

Чертежи и эскизы (из КОМПАС 3D).

Список материалов и параметров (таблица в Exel или документ).

Контактная информация

Заказчик: Гарина Татьяна Алексеевна, студентка 4 курса группы АДТ-41.

Руководитель: Мифтахов Наиль Ильгизович.

Дополнительные консультации: По необходимости с технологом по 3D-печати